附件一：

技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 采购数量 （单位：组） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P天花机 | 5匹天井机：制冷量：12000W，制热量：13000W(2100WPIC)，额定电压：380V3N，额定频率：50Hz，制冷输入功率：3600W，制热输入功率：3620W，制冷/热输入电流：6.4A/6.5A，电辅热输入功率：2100W(PCT)，最大输入功率：6000W，最大输入电流：10.7A，全年能源消耗效率：3.27，循环风量：2000㎡/H，防触电保护类型：I，排气侧最高工作压力：4.3MPa，吸气侧最高工作压力：2.5MPa，高/低压侧最大允许压力：4.3MPa，室内机额定电压：380V3N-，额定频率：50H2，制冷输入功率：160W，制热输入功率：150W，室外机额定电压：380V，额定频率：50Hz，制冷输入功率：3440W，制热输入功率：3470W，制冷/热输入电流：6.1A/6.2A，最大输入功率：4780W，最大输入电流：8.6A。 含铜管8米左右、打孔（每台2个孔）、吊顶开孔、排水、安装。 | 3 |
| 2 | 3P天花机 | 3匹天井机：制冷量：7200W，制热量：7700W(1100W PTC)，额定电压：220V-，额定频率：50Hz，制冷输入功率：2060W，制热输入功率：2070W，制冷/热输入电流：9.6A/9.6A，电辅热输入功率：1100W(PTC)，最大输入功率：3450W，最大输入电流：16.0A，全年能源消耗效率：3.28，循环风量：1280M²/H，排气侧最高工作压力：4.3MPa，吸气侧最高工作压力：2.5MPa，高/低压侧最大允许压力：4.3MPa，室内机额定电压：220V-，额定频率：50H2，制冷输入功率：70W，制热输入功率：60W，室外机额定电压：220V-，额定频率：50Hz，制冷输入功率：1990W，制热输入功率：2010W，制冷/热输入电流：9.2A/9.3A，最大输入功率：3000W，最大输入电流：13.9A。含铜管8米左右、打孔（每台2个孔）、吊顶开孔、排水、安装。 | 1 |
| 3 | 3匹恒温恒湿 | 适用面积30-50㎡，规格：电压/频率220V/50Hz，制冷剂：R410a，外机尺寸：宽950mm；高840mm；深340mm，内机机身尺寸：宽760mm；高1875mm；深610mm，功能：制热量3800W,循环风量2700m3/h,制冷量:7500W外机最大噪音,55dB(A),制冷功率:2460W,制热功率:3500W,扫风方式:上下/左右扫风,内机最大噪音:54dB(A),睡眠模式,按键调节,高温制冷:支持高温制冷,低温启动:支持低温启动 | 1 |
| 4 | 排气扇 | 330风量 | 2 |
| 合计 |  |  |  |