附件三

技术参数应答表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 议价产品响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P天花机 | 5匹天井机：制冷量：12000W，制热量：13000W(2100WPIC)，额定电压：380V3N，额定频率：50Hz，制冷输入功率：3600W，制热输入功率：3620W，制冷/热输入电流：6.4A/6.5A，电辅热输入功率：2100W(PCT)，最大输入功率：6000W，最大输入电流：10.7A，全年能源消耗效率：3.27，循环风量：2000㎡/H，防触电保护类型：I，排气侧最高工作压力：4.3MPa，吸气侧最高工作压力：2.5MPa，高/低压侧最大允许压力：4.3MPa，室内机额定电压：380V3N-，额定频率：50H2，制冷输入功率：160W，制热输入功率：150W，室外机额定电压：380V，额定频率：50Hz，制冷输入功率：3440W，制热输入功率：3470W，制冷/热输入电流：6.1A/6.2A，最大输入功率：4780W，最大输入电流：8.6A。 含铜管8米左右、打孔（每台2个孔）、吊顶开孔、排水、安装。 |  |  |
| 2 | 3P天花机 | 3匹天井机：制冷量：7200W，制热量：7700W(1100W PTC)，额定电压：220V-，额定频率：50Hz，制冷输入功率：2060W，制热输入功率：2070W，制冷/热输入电流：9.6A/9.6A，电辅热输入功率：1100W(PTC)，最大输入功率：3450W，最大输入电流：16.0A，全年能源消耗效率：3.28，循环风量：1280M²/H，排气侧最高工作压力：4.3MPa，吸气侧最高工作压力：2.5MPa，高/低压侧最大允许压力：4.3MPa，室内机额定电压：220V-，额定频率：50H2，制冷输入功率：70W，制热输入功率：60W，室外机额定电压：220V-，额定频率：50Hz，制冷输入功率：1990W，制热输入功率：2010W，制冷/热输入电流：9.2A/9.3A，最大输入功率：3000W，最大输入电流：13.9A。含铜管8米左右、打孔（每台2个孔）、吊顶开孔、排水、安装。 |  |  |
| 3 | 3匹恒温恒湿 | 适用面积30-50㎡，规格：电压/频率220V/50Hz，制冷剂：R410a，外机尺寸：宽950mm；高840mm；深340mm，内机机身尺寸：宽760mm；高1875mm；深610mm，功能：制热量3800W,循环风量2700m3/h,制冷量:7500W外机最大噪音,55dB(A),制冷功率:2460W,制热功率:3500W,扫风方式:上下/左右扫风,内机最大噪音:54dB(A),睡眠模式,按键调节,高温制冷:支持高温制冷,低温启动:支持低温启动 |  |  |
| 4 | 排气扇 | 330风量 |  |  |

注：议价产品如与议价文件技术参数要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答；议价产品如与议价文件技术参数要求的内容无偏离，完全一致，则逐条应答后在偏离情况中备注“满足”，议价供应商不得以未作应答而拒不接受。议价供应商必须根据议价文件中三个产品对应的技术参数要求据实逐条填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

投标人名称: XXX (单位公章)

法定代表人/授权代表(签字或加盖个人印章) : XXX

投标日期: XXXX